PROGRAM

clc;

clear; close all;

% Parameters

fs = 8000;    % Sampling frequency  fm = 20;     % Frequency of message signal (Hz) fc = 500;

Ac = 1;       % Amplitude of message signal t = [0:0.1*fs]/fs;  % Time vector (1 second)

%% ------------------ Figure 1: Message, Carrier, Under-Modulation ------------------ figure(1); Am = 1; ka = 0.5; % amplitude sensitivity .

u = ka * Am;

% Message signal m = Am * cos(2*pi*fm*t); subplot(3,1,1); plot(t, m, 'b');

title('Message Signal (fm = 20 Hz)'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Carrier signal c = Ac * cos(2*pi*fc*t); subplot(3,1,2); plot(t, c, 'g');

title('Carrier Signal (fc = 500 Hz)'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Under Modulated Signal (ka·Am = 0.5) s1 = Ac * (1 + u * cos(2*pi*fm*t)) .* c; subplot(3,1,3); plot(t, s1, 'r');

title('Under Modulated Signal (ka·Am = 0.5)'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

%% ------------------ Figure 2: Exact and Over Modulated ------------------ figure(2);

% Exact Modulated Signal (ka·Am = 1) Am = 2; ka = 0.5; u = ka * Am; s2 = Ac * (1 + u * cos(2*pi*fm*t)) .* c; subplot(2,1,1); plot(t, s2, 'm');

title('Exact Modulated Signal (ka·Am = 1)'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude');

grid on;

% Over Modulated Signal (ka·Am = 2.5) Am = 5; ka = 0.5; u = ka * Am; s3 = Ac * (1 + u * cos(2*pi*fm*t)) .* c; subplot(2,1,2); plot(t, s3, 'k');

title('Over Modulated Signal (ka·Am = 2.5)'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

%% ------------------ Figure 3: Demodulated Signals ------------------ figure(3);

% Low-pass filter

[b, a] = butter(1, fm/(fs/2)); % 1st order Butterworth LPF

% Demodulate Under Modulated r1 = s1 .* c; mr1 = filter(b, a, r1); subplot(3,1,1); plot(t, mr1, 'r');

title('Demodulated Signal (Under Modulated)');

xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Demodulate Exact Modulated r2 = s2 .* c; mr2 = filter(b, a, r2); subplot(3,1,2); plot(t, mr2, 'm');

title('Demodulated Signal (Exact Modulated)');

xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Demodulate Over Modulated r3 = s3 .* c; mr3 = filter(b, a, r3); subplot(3,1,3); plot(t, mr3, 'k');

title('Demodulated Signal (Over Modulated)'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;